МИНОБРНАУКИ РОССИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

Кафедра математического обеспечения и применения ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №4

по дисциплине «Организация ЭВМ и систем»

# Тема: Написание собственного прерывания.

| Студент гр. 4345 | Черепанов И. А. |
| --- | --- |
| Преподаватель | Кирьянчиков В.А. |

Санкт-Петербург

2025

## Цель работы

Освоение методики создания и использования собственных обработчиков прерываний в среде DOS. Получение практических навыков работы с системой прерываний персонального компьютера, включая замену векторов прерываний, написание процедур обработки прерываний и управление аппаратными ресурсами (таймер, динамик, клавиатура).

## Постановка задачи

- Вариант 19 => шифра задания с.

- Буква в шифре задает номер и назначение заменяемого вектора прерывания: с - 23h - прерывание,  генерируемое  при  нажатии  клавиш Control+C;   иначе  программа  должна  завершаться.

- Цифра определяет действия, реализуемые программой обработки прерываний: Исключение русских букв и цифр, введенных во входной строке, при  формировании выходной строки.

## Выполнение работы

- Выполняем базовые действия по инициализации сегмента данных и загрузки его адреса в регистр ds (см Рис 1)

Рисунок 1 – базовые действия

- Сохраняем оригинальный обработчик прерывания (см Рис 2)

Рисунок 2 – Сохранение прерывания 60h

- Установка собственного обработчика вместо 60h (см Рис 3)

Рисунок 3 – Установка собственного прерывания

- Для воспроизведения звука (см Рис. 4):

  - Сохраняем регистры, чтобы избежать непредвиденного поведения вызывающей программы

  - Настраиваем таймер 8253 (канал 2, режим 3, формат записи – младший->старший)

  - Производим расчет делителя частоты и записываем в таймер (базовая частота в dx:ax, желаемая в bx, результат деления в ax)

  - Включаем динамик

  - Восстанавливаем регистры

Рисунок 4 – Генератор звука с частотой из регистра bx

- Для создания собственного прерывания (см. Рис 5):

  - Сохраняем регистры, чтобы избежать непредвиденного поведения вызывающей программы

- Генерируем первый звук с частотой 2000 Гц, записанной в регистр bx, с помощью вызова generate_sound описанной выше. Ждем 2 секунды с помощью прерывания 86h и выключаем звук

- Выжидаем паузу в 1 секунду перед запуском 2 звука

- Генерируем второй звук аналогично первому

- Восстанавливаем регистры и возвращаемся с помощью iret

Рисунок 5 – Наше прерывание

- Для выключения звука (см Рис 6):

  - Сохраняем регистр ax

  - Читаем текущее состояние 61h

  - Сбрасываем биты управления динамика и отправляем команду выключения

  - Восстанавливаем регистр ax

Рисунок 6 – Выключение звука

Исходный код программы см. в приложении А

## Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была успешно достигнута поставленная цель - освоение методики создания и использования собственных обработчиков прерываний в среде DOS.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

Файл LR4.asm

.model small

.stack 1000h

.data

keep_ip dw 0      ; хранение ip старого обработчика

keep_cs dw 0      ; хранение cs старого обработчика

msg db 'Press any key to test.', 0Dh, 0Ah, '$'

test_msg db 0Dh, 0Ah, 'Generating test sounds...', 0Dh, 0Ah, '$'

.code

main proc far

mov ax, @data     ; загрузка сегмента данных

mov ds, ax        ; установка ds

mov ah, 35h       ; функция получения вектора

mov al, 60h       ; номер прерывания

int 21h           ; вызов dos

mov keep_cs, es   ; сохранение cs

mov keep_ip, bx   ; сохранение ip

push ds           ; сохранение ds

mov dx, offset sound_handler  ; смещение обработчика

mov ax, seg sound_handler     ; сегмент обработчика

mov ds, ax        ; установка ds на сегмент кода

mov ah, 25h       ; функция установки вектора

mov al, 60h       ; номер прерывания

int 21h           ; вызов dos

pop ds            ; восстановление ds

mov dx, offset msg ; адрес сообщения

mov ah, 09h       ; вывод строки

int 21h           ; вызов dos

mov ah, 01h       ; ввод символа

int 21h           ; вызов dos

mov dx, offset test_msg ; адрес тестового сообщения

mov ah, 09h       ; вывод строки

int 21h           ; вызов dos

int 60h           ; вызов нашего прерывания

cli               ; запрет прерываний

push ds           ; сохранение ds

mov dx, keep_ip   ; старый ip

mov ax, keep_cs   ; старый cs

mov ds, ax        ; установка ds

mov ah, 25h       ; установка вектора

mov al, 60h       ; номер прерывания

int 21h           ; вызов dos

pop ds            ; восстановление ds

sti               ; разрешение прерываний

mov ax, 4c00h

int 21h           ; завершение программы

main endp

sound_handler proc far

push ax

push bx

push cx

push dx

; первый звук

mov bx, 2000      ; частота 2000 Гц

call generate_sound

mov cx, 001eh     ; время 2 сек

mov dx, 8480h     ; младшее слово

mov ah, 86h       ; функция задержки

int 15h           ; вызов bios

call sound_off

; задержка перед воспроизведением второго звука

mov cx, 000fh     ; время 1 сек

mov dx, 4240h     ; младшее слово

mov ah, 86h       ; функция задержки

int 15h           ; вызов bios

; второй звук

mov bx, 200       ; частота 200 Гц

call generate_sound

mov cx, 003ch     ; время 4 сек

mov dx, 4d40h     ; младшее слово

mov ah, 86h       ; функция задержки

int 15h           ; вызов bios

call sound_off

pop dx

pop cx

pop bx

pop ax

iret

sound_handler endp

generate_sound proc

push ax

push dx

mov al, 10110110b ; команда таймеру

out 43h, al       ; отправка команды

mov dx, 0012h     ; старшее слово частоты

mov ax, 34ddh     ; младшее слово частоты

div bx            ; деление на частоту

out 42h, al       ; младший байт делителя

mov al, ah        ; старший байт

out 42h, al       ; отправка старшего байта

in al, 61h        ; чтение порта 61h

or al, 3          ; включение битов

out 61h, al       ; включение динамика

pop dx

pop ax

ret

generate_sound endp

sound_off proc

push ax

in al, 61h        ; чтение порта 61h

and al, 11111100b ; сброс битов

out 61h, al       ; выключение динамика

pop ax

ret

sound_off endp

end main