МИНОБРНАУКИ РОССИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

Кафедра математического обеспечения и применения ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №5

по дисциплине «Организация ЭВМ и систем»

# Тема: Знакомство с рабочей средой эмулятора Ripes для работы с процессором RISC-V.  Базовый  ISA, система команд, состав  регистров. Разработка и выполнение простой программы на ассемблере RISC-V.

| Студент гр. 4345 | Черепанов И. А. |
| --- | --- |
| Преподаватель | Кирьянчиков В.А. |

Санкт-Петербург

2025

## Цель работы

- Освоение работы с эмулятором Ripes:  установка, настройка, трансляция ассемблерной программы, выполнение программы в автоматическом и отладочном режимах.

- Изучение архитектуры RISC-V, базового набора инструкций и разработка простых  программ  на ассемблере.

- Ознакомиться с основными компонентами компьютера RISC-V

- Освоение взаимосвязи между аппаратными и программными средствами компьютера  на основе архитектуры системы команд (ISA- Instruction Set Architecture).

- Изучение языка ассемблера RISC-V и кодирования операторов  ассемблера в машинном коде.

- Освоение этапов компиляции и выполнения ассемблерной программы в автоматическом и отладочном режимах.

## Постановка задачи

Разработайте процедуру на ассемблере, которая для целочисленных 32- битных входных переменных x, y, z и констант a, b, c вычисляет выражение:

R=f(x,y,z,a,b,c)

Напишите программу, которая для двух наборов исходных данных x, y, z выполняет вычисление заданного выражения с помощью разработанной процедуры, сохраняет в регистрах и выводит на экран результаты вычислений.

Начальные значения {x1, y1, z1} расположить в регистрах a2, a3, a4; значения {x2, y2, z2} расположить в регистрах a5, a6, a7; значения констант a, b, c расположить в регистрах s0, s1, s2. Результаты вычисления {r1, r2} записать в регистры а0, а1.

Моделируемые вычисления (формулы, входные данные, результаты) должны выводиться в консоль.

В выражениях используются следующие константы:

a – сумма цифр в студ. Билете

b – количество букв в фамилии

c – количество букв в полном имени

Вариант 19:

R = ((x + a) + (y & c)) & (z & (-b))

Константы:

a = 20 — 434522  (4+3+4+5+2+2=20)

b = 9 — Черепанов

c = 4 — Илья

## Выполнение работы

- Инициализация сегмента данных (см Рис 1)

Рисунок 1 – Инициализация сегмента данных

- Загружаем в регистры константы a, b, c в соответствии с требованиями (см Рис 2)

Рисунок 2 – Загрузка констант в регистры

- Загружаем в регистры первый набор переменных x1, y1, z1 в соответствии с требованиями (см Рис 3)

Рисунок 3 – Загрузка первой тройки переменных

- Вычисляем r1 по формуле (см Рис. 4):

Рисунок 4 – Вычисления первого теста

- Выполняем аналогичные действия для второй тройки переменных, получаем в a0 результат первого теста, в a1 результат второго теста.

- Сохраняем значения результатов и выводим их чередуя с переносом строки (см. Рис 5):

Рисунок 5 – Вывод в консоль

- Завершение программы (см Рис 6):

Рисунок 6 – Завершение программы

Исходный код программы см. в приложении А

Результаты отладки программы lb5.s приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Отладка программы

| Адрес | Команда | Код | Регистры до | Регистры после |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | auipc x5 0x10000 | 10000297 | Все = 0 | x5 = 0x10000000 |
| 04 | addi x5 x5 0 | 00028293 |  |  |
| 08 | lw x8 0 x5 | 0002a403 | x8 = 0 | x8 = 20 |
| 0C | lw x9 4 x5 | 0042a483 | x9 = 0 | x9 = 9 |
| 10 | lw x18 8 x5 | 0082a903 | x18 = 0 | x18 = 4 |
| 14 | auipc x5 0x10000 | 10000297 | x5 = 0x100000000 | x5 = 0x100000014 |
| 18 | addi x5 x5 -8 | ff828293 | x5 = 0x100000014 | x5 = 0x10000000C |
| 1C | lw x12 0 x5 | 0002a603 | x12 = 0 | x12 = 0 |
| 20 | lw x13 4 x5 | 0042a683 | x13 = 0 | x13 = 1 |
| 24 | lw x14 8 x5 | 0082a703 | x14 = 0 | x14 = 128 |
| 28 | auipc x5 0x10000 | 10000297 | x5=0x10000000C | x5 = 0x100000028 |
| 2C | addi x5 x5 -16 | ff028293 | x5 = 0x100000028 | x5 = 0x100000018 |
| 30 | lw x15 0 x5 | 0002a783 | x15=0 | x15=5 |
| 34 | lw x16 4 x5 | 0042a803 | x16=0 | x16 = -14 |
| 38 | lw x17 8 x5 | 0082a883 | x17=0 | x17=3 |
| 3C | add x5 x12 x8 | 008602b3 | x5 = 0x100000018 | x5=20 |
| 40 | and x6 x13 x18 | 0126f333 |  |  |
| 44 | sub x7 x0 x9 | 409003b3 | x7 = 0 | x7 = -9 |
| 48 | and x28 x14 x7 | 00777e33 | x28 = 0 | x28 = 128 |
| 4C | add x29 x5 x6 | 00628eb3 | x29 = 0 | x29 = 20 |
| 50 | and x19 x29 x28 | 01cef9b3 |  |  |
| 54 | add x5 x15 x8 | 008782b3 | x5 = 20 | x5 = 25 |
| 58 | and x6 x16 x18 | 01287333 |  |  |
| 5C | sub x7 x0 x9 | 409003b3 |  |  |
| 60 | and x28 x17 x7 | 0078fe33 | x28 = 128 | x28 = 3 |
| 64 | add x29 x5 x6 | 00628eb3 | x29 = 20 | x29 = 25 |
| 68 | and x20 x29 x28 | 01cefa33 | x20 = 0 | x20 = 1 |
| 6C | addi x10 x19 0 | 00098513 |  |  |
| 70 | addi x17 x0 1 | 00100893 | x17 = 3 | x17 = 1 |
| 74 | ecall | 00000073 |  |  |
| 78 | auipc x10 0x10000 | 10000517 | x10 = 0 | x10 = 0x10000078 |
| 7C | addi x10 x10 -84 | fac50513 | x10 = 0x10000078 | x10 = 0x10000024 |
| 80 | addi x17 x0 4 | 00400893 | x17 = 1 | x17 = 4 |
| 84 | ecall | 00000073 |  |  |
| 88 | addi x10 x20 0 | 000a0513 | x10 = 0x10000024 | x10 = 1 |
| 8C | addi x17 x0 1 | 00100893 | x17 = 4 | x17 = 1 |
| 90 | ecall | 00000073 |  |  |
| 94 | auipc x10 0x10000 | 10000517 | x10 = 1 | x10 = 0x10000094 |
| 98 | addi x10 x10 -112 | f9050513 | x10 = 0x10000094 | x10 = 0x10000024 |
| 9C | addi x17 x0 4 | 00400893 | x17 = 1 | x17 = 4 |
| A0 | ecall | 00000073 |  |  |
| A4 | addi x10 x19 0 | 00098513 | x10 = 0x10000024 | x10 = 0 |
| A8 | addi x11 x20 0 | 000a0593 | x11 = 0 | x11 = 1 |
| AC | addi x17 x0 10 | 00a00893 | x17=4 | x17 = 10 |
| B0 | ecall | 00000073 | x20=0 | x11 = 0 |

Тестирование программы lb5.s приведено в таблице 2.

Таблица 2 – Тестирование программы

| № | Входные данные | Результат работы программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | x1 = 0, y1 = 1, z1 = 128 x2 = 5, y2 = -14, z2 = 3 | 0 1 |
| 2 | x1 = 10, y1 = 25, z1 = 2 x2 = 3, y2 = 2, z2 = 1 | 2 1 |
| 3 | x1 = 128, y1 = 128, z1 = 128 x2 = 256, y2 = 256, z2 = 256 | 128 256 |
| 4 | x1 = 45671, y1 = 15, z1 = 128 x2 = 843, y2 = 97, z2 = 9322 | 0 66 |

## Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была разработана и протестирована программа на ассемблере RISC-V, вычисляющая выражение варианта 19:R = ((x + a) + (y & c)) & (z & (-b))

Программа корректно выполняет загрузку данных, вызов процедуры, обработку битовых и арифметических операций, а также вывод результатов. Тестирование показало, что реализованный алгоритм функционирует надёжно и возвращает ожидаемые значения для различных наборов входных данных. Работа позволила закрепить принципы низкоуровневого программирования и организацию вычислений в архитектуре RISC-V.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

Файл lr5.s:

.data

abc:     .word 20 # 434522

.word 9  # Черепанов

.word 4  # Илья

xyz1:    .word 0

.word 1

.word 128

xyz2:    .word 5

.word -14

.word 3

endl:    .string "\n"

.text

main:

la t0, abc

lw s0, 0(t0) # a

lw s1, 4(t0) # b

lw s2, 8(t0) # c

#((x + a) + (y & c)) & (z & (-b))

la t0, xyz1

lw a2, 0(t0) # x

lw a3, 4(t0) # y

lw a4, 8(t0) # z

la t0, xyz2

lw a5, 0(t0) # x

lw a6, 4(t0) # y

lw a7, 8(t0) # z

add t0, a2, s0 # t0 = x+a

and t1, a3, s2 # t1 = y&c

neg t2, s1     # t2 = -b

and t3, a4, t2 # t3 = z&(-b)

add t4, t0, t1 # t4 = (x+a)+(y&c)

and s3, t4, t3 # s3 = ((x+a)+(y&c)) & (z&(-b))

add t0, a5, s0 # t0 = x+a

and t1, a6, s2 # t1 = y&c

neg t2, s1     # t2 = -b

and t3, a7, t2 # t3 = z&(-b)

add t4, t0, t1 # t4 = (x+a)+(y&c)

and s4, t4, t3 # s4 = ((x+a)+(y&c)) & (z&(-b))

mv a0, s3      # a0 = s3 (r1)

li a7, 1       # код системного вызова

ecall          # вывод r1

la a0, endl    # a0 = addr("\n")

li a7, 4       # код системного вызова

ecall          # вывод "\n"

mv a0, s4      # a0 = s4 (r2)

li a7, 1       # код системного вызова

ecall          # вывод r2

la a0, endl    # a0 = addr("\n")

li a7, 4       # код системного вызова

ecall          # вывод "\n"

mv a0, s3      # сохраняем r1 в a0

mv a1, s4      # сохраняем r2 в a1

li a7, 10      # код системного вызова

ecall          # завершение программы