МИНОБРНАУКИ РОССИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

Кафедра математического обеспечения и применения ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №6

по дисциплине «Организация ЭВМ и систем»

# Тема: Изучение режимов адресации в ассемблере RISC-V.

| Студент гр. 4345 | Черепанов И. А. |
| --- | --- |
| Преподаватель | Кирьянчиков В.А. |

Санкт-Петербург

2025

## Цель работы

Изучение режимов адресации в ассемблере RISC-V.

## Постановка задачи

- Для заданного набора констант:

a = 20 — 434522  (4+3+4+5+2+2=20)

b = 9 — Черепанов

c = 4 — Илья

сформировать массив array из 10 элементов, в котором:

arr[0] = a+b+c

array[i+1] = arr[i] + a + b - c

Доступ к массиву (инициализация, запись, чтение) должен выполняться из памяти.

- Написать программу, которая с использованием 4 режимов адресации: регистрового, непосредственного, базового и относительного к счетчику команд реализует вычисление выражения:

Вариант 19

Вычисляемое выражение: 	ЕСЛИ (arr[6] + arr[7] + arr[5] < threshold)

ТО (res1 = arr[8] & arr[9])

ИНАЧЕ (res2 = arr[1] & c)

Используемые регистры: threshold -> s1, res1 -> t7, res2 -> a3

Здесь threshold – заданный порог.

## Выполнение работы

- Инициализация сегмента данных (см Рис 1):

Рисунок 1 – Инициализация сегмента данных

- Загружаем в регистры константы a, b, c, инициализируем первый элемент массива для дальнейшего заполнения с помощью цикла, загружаем в регистр t2 итератор и в регистр s3 границу итератора (см Рис 2):

Рисунок 2 – Загрузка констант в регистры и массив

- Переходим по метке init_loop и совершаем итеративные действия для вычисления всех элементов массива начиная с 1 (см Рис 3):

- Загружаем индекс предыдущего элемента, вычисляем адрес, сохраняем предыдущий элемент в регистре t4.

- Вычисляем array[i] = array[i-1] + a + b – c

- Сохраняем по соответствующему адресу в массиве

- Проверяем условие цикла, если верно, переходим к 1 шагу

Рисунок 3 – Циклическая загрузка массива

- Для вычисления результата загружаем заданный порог и необходимые ячейки массива в регистры, вычисляем сумму, проверяем условие (см Рис. 4):

Рисунок 4 – Вычисление выражения

- В случае выполнения условия, т.е. arr[6] + arr[7] + arr[5] < threshold, переходим в ветку than_branch в которой вычисляем res1 = arr[8] & arr[9], запись результата в требуемый регистр (см. Рис 5):

Рисунок 5 – условие «то»

- В случае невыполнения условия, т.е. arr[6] + arr[7] + arr[5] >= threshold, никуда не переходим и  продолжаем выполнение main, в которой ниже и идет вычисление условия «иначе», запись результата в требуемый регистр (см. Рис 6):

Рисунок 6 – условие «иначе»

- Завершение программы (см Рис 7):

Рисунок 7 – Завершение программы

Исходный код программы см. в приложении А

Тестирование программы lb5.s приведено в таблице 1.

Таблица 1 – Тестирование программы

| № | Входные данные | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | threshold = 31 | 0, 0 |
| 2 | threshold = 500 | 0, 0 |
| 3 | threshold = 321 | 0, 0 |
| 4 | threshold = 0 | 0, 0 |

## Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы получены и закреплены знания по режимам адресации в ассемблере процессора RISC-V. Разработана программа преобразования данных, работающая с памятью и использующая все типы режимов адресации.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

Файл lr6.s:

.data

abc:     .word 20 # 434522

.word 9  # Черепанов

.word 4  # Илья

threshold:  .word 100     # пороговое значение

# Массив из 10 элементов

array:        .zero 40     # 10 слов * 4 байта = 40 байт

# Результаты

res1:       .word 0

res2:       .word 0

.text

.globl main

main:

# Загрузка констант в регистры

la t0, abc

lw s0, 0(t0)        # s0 = a (регистровая адресация)

lw s1, 4(t0)        # s1 = b

lw s2, 8(t0)        # s2 = c

# Инициализация массива (базовая адресация)

la t0, array        # t0 = базовый адрес массива

# array[0] = a + b + c (регистровая адресация)

add t1, s0, s1      # t1 = a + b

add t1, t1, s2      # t1 = a + b + c

sw t1, 0(t0)        # array[0] = t1

# Вычисление остальных элементов массива (array[i+1] = array[i] + a + b - c)

li t2, 1            # t2 = i = 1 (непосредственная адресация)

li s3, 10           # константа для границы итераций

init_loop:

# Загружаем array[i-1]

addi t3, t2, -1     # t3 = i-1

slli t3, t3, 2      # t3 = (i-1)*4

add t3, t3, t0      # t3 = &array[i-1]

lw t4, 0(t3)        # t4 = array[i-1]

# Вычисляем array[i] = array[i-1] + a + b - c

add t4, t4, s0      # + a

add t4, t4, s1      # + b

sub t4, t4, s2      # - c

# Сохраняем array[i]

slli t3, t2, 2      # t3 = i*4

add t3, t0, t3      # t3 = &array[i]

sw t4, 0(t3)        # array[i] = t4

# Проверяем условие цикла

addi t2, t2, 1      # i++

blt t2, s3, init_loop  # if i < 10, continue (адресация относительно PC)

# Вычисление выражения  ЕСЛИ (arr[6] + arr[7] + arr[5] < threshold)

#                             ТО (res1 = arr[8] & arr[9])

#                             ИНАЧЕ (res2 = arr[1] & c)

# Загрузка threshold в регистр s1

lw s1, threshold

# Загрузка нужных элементов массива

lw t1, 24(t0)       # t1 = array[7] (базовая адресация: array + 7*4)

lw t2, 28(t0)       # t2 = array[4]

lw t3, 20(t0)       # t3 = array[1]

# Вычисление суммы: array[6] + array[7] + array[5]

add t4, t1, t2      # t4 = array[6] + array[7]

add t4, t4, t3      # t4 = array[6] + array[7] + array[5]

# Проверка условия: если sum < threshold

blt t4, s1, then_branch  # if sum < threshold

# иначе: res2 = array[1] & c

lw t5, 4(t0)          # t5 = array[1]

and t6, t5, s2        # t6 = array[1] & c (регистровая адресация)

# Сохраняем результат в res2

la t0, res2

sw t6, 0(t0)        # res2 = array[1] & c

j end_if

then_branch: # то: res1 = array[8] & array[9]

# Восстанавливаем адрес массива в t5

la t5, array        # t5 = адрес массива

lw t6, 32(t5)       # t6 = array[8]

lw t1, 36(t5)       # t1 = array[9]

and t6, t6, t1      # t6 = array[8] & array[9]

# Сохраняем результат в res1

la t0, res1

sw t6, 0(t0)        # res1 = array[8] & array[9]

end_if:

lw s7, res1

lw a3, res2

# Выход из программы

li a7, 10           # номер системного вызова exit

ecall